Контроллер дуплексного ретранслятора SR-328

Краткое руководство по установке.

Благодарим вас за покупку нашего контроллера дуплексного ретранслятора с соединительным кабелем.
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием. Информация, представленная в нём, поможет вам получить максимальную производительность от контроллера ретранслятора.

Комплектация

- Контроллер дуплексного ретранслятора SR-328 — 1 шт.

- Сетевое зарядное USB устройство 100–240 В — 1 шт.

- Кабель питания USB — 1 шт.

- Кабель контроллера ретранслятора — 2 шт.

- Руководство пользователя на русском языке — 1 шт.

Пожалуйста, убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку.

- Индикаторы зарядного устройства

- Состояние питания (RX/TX)

- Состояние сигнала DTMF.

Светодиодная индикация уровня аккумулятора / аудиосигнала

- Зарядка и вход постоянного тока

- Переключатель вкл./выкл. (сброс к заводским настройкам)

- Подключение радиостанции

(выходы SP/MIC/PTT)

- Подключение радиостанции

(выходы SP/MIC/PTT)

С дуплексом.

Если у вас есть дуплексер, приобретите модель, соответствующую вашим частотам и мощности.
Подключите две радиостанции к выходам дуплексера — передатчику и приёмнику соответственно — с помощью специального соединителя.
Установите частоты радиостанций в соответствии с частотами дуплексера.
В таком режиме ретранслятору достаточно подключить только одну антенну, и особых требований к установке антенн нет.

Без дуплексера.

Минимальное расстояние между передающей и приёмной антенной — 1–5 м
(для лучшего качества работы)

Проблема с неработающим контроллером
(не рекомендуется использовать без дуплексера)

Радиостанции A и B расположены слишком близко к корпусу:
После того как радиостанция A принимает сигналы от радиостанции C,
при передаче радиостанции B на слишком близком расстоянии радиостанция A одновременно принимает шумы.
Поэтому при слишком близком расположении радиостанция D не может эффективно принимать сигналы от радиостанции C.

Пример.

Функция дистанционного управления DTMF.

| Код | Подменю |
| --- | --- |
| ##0 | Тест DTMF, отображение сигнала DTMF |
| ##1+8888 | Включить режим ожидания *Заводской пароль 8888 |
| ##2+8888 | Отключить режим сна |
| ##3+8888+1234 | Смена пароля — шаг 1 из 2 |
| ##4+1234 | Смена пароля — шаг 2 из 2 |
| ##55+n | Уровень контроля SQL, n=1–9 (по умолчанию n=5) |

Сброс устройства
Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока не загорятся 4 светодиода, затем подождите 2 секунды и отпустите кнопку. Устройство будет сброшено.

Уровень.

Уровень аккумулятора

| Описание | Уровень аккумулятора |
| --- | --- |
| >4.0 V |  |
| 3.7-4.0 V |  |
| 3.3-3.7 V |  |
| 3.0 - 3.3 V |  |
| <3.0 V | Свет мигает |

Отображение уровня напряжения аккумулятора при включении питания.
(Без подключения зарядного устройства.)

Уровень входного аудиосигнала

| Описание | Уровень аудиосигнала |
| --- | --- |
| > 1.8 Vrms |  |
| > 1.4 Vrms |  |
| > 0.8 Vrms (Оптимальный уровень аудиосигнала.) |  |
| > 0.2 Vrms |  |
| < 0.2 Vrms |  |

Отображение уровня входного аудиосигнала при приёме радиостанцией.

Отображение сигнала DTMF.

Сначала нажмите , затем нажмите другую кнопку.

| Описание | Сигнал DTMF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Нормальная работа с встроенным аккумулятором.

- Вкл./Выкл.

- «К радиостанции»

Этот разъём используется для подключения радиостанции.

- «DC IN 5–24 В»

Этот индикатор показывает состояние зарядки аккумулятора и внешний вход постоянного тока. (Разъём 5,5/2,1 мм, центральный контакт — DC+.)
Этот разъём используется для подключения внешнего источника питания постоянного тока 5–24 В.

- Режим сна

Включите питание радиоприёмной станции.
Нажмите и удерживайте кнопку PTT любой радиостанции с функцией DTMF.

Нажмите  (Режим) +   (Пароль), затем перейдите в режим сна.

- Рабочий режим (по паролю).

Нажмите и удерживайте кнопку PTT любой радиостанции с функцией DTMF.

Нажмите  (Режим) +   (Пароль), затем перейдите в рабочий режим.

Настройка нового пароля.

Включите питание радиоприёмной станции.
Включите питание SR-328. Индикатор состояния SR-328 будет мигать красным светом.
Нажмите и удерживайте кнопку PTT любой радиостанции с функцией DTMF
(кроме радиоприёмных устройств, подключённых к SR-328).
Смена пароля требует выполнения двух шагов.

Шаг 1: (например)

Нажмите  (Режим) +  (Заводской пароль) +  (Новый пароль)

Шаг 2: (например)

Нажмите  (Режим) +  (Новый пароль)

Технические характеристики.

- Питание: встроенный Li-ion аккумулятор 3,7 В, 800 мА·ч (тип 14500)

- Зарядка и внешнее питание: постоянное напряжение DC +5–24

- Защита дистанционного управления DTMF: пользовательский 4-значный пароль

- Время работы в режиме ожидания: 180 часов

- Индикаторы: светодиод состояния и светодиод внешнего питания

- Размеры: 110 × 80 × 25 мм

- Вес: 111 г (корпус без аксессуаров)

Устранение неисправностей.

Для подключения контроллера сначала протестируйте передачу (TX) вашей радиостанции. Пожалуйста, подключайте контроллер только после проведения теста.

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| Нет индикатора системы | Убедитесь, что питание постоянным током +5–24 В подключено к правильным контактам. Проверьте, что питание контроллера стабильно и контроллер ретранслятора включён. Если напряжение в норме, а переключатель включения/выключения установлен в положение «включено», возможно, имеется аппаратная неисправность. |
| Ошибка передачи и приёма (TX и RX) | Радиостанция принимает больше шума: Пожалуйста, настройте CTCSS или DCS для работы ретранслятора. Если после настройки DCS/CTCSS появляется шум: Установите уровень SQL на #55+n в диапазоне 6–9. |
| Недостаточный заряд | Зарядное устройство или аккумулятор могут быть неисправны и требуют замены. |
| Короткий срок службы аккумулятора. Даже при полном заряде. | Аккумулятор неисправен или повреждён и требует замены. |
| Контроллер ретранслятора Нет реакции. | Проблема с радиостанцией или громкость радиостанции слишком низкая. |
| Нет отклика | Если радиостанция принимает сигнал от постороннего абонента, переключите радиостанцию на другой канал или включите CTCSS/DCS, чтобы уменьшить ошибки реагирования. |
| Отсутствие реакции на DTMF | Радиостанция без функции DTMF. Уровень выходного аудиосигнала радиостанции слишком низкий или слишком высокий. |
| Отсутствие реакции на нажатие клавиш DTMF | Уровень выходного аудиосигнала слишком низкий или слишком высокий. Пожалуйста, проверьте режим работы DTMF. |
| Дальность приёма слишком мала | Мощность радиочастотного сигнала радиостанции слишком низкая, увеличьте мощность или используйте радиостанцию с большей выходной мощностью. |