| Измеритель мощности Surecom SF-20 Комплектация: - Измеритель мощности SF-20; - Антенна 4 см; - Переходник BNC female - SMA male; - Переходник BNC female - SMA female; - Кабель micro-USB для подзарядки устройства; - Адаптер переменного тока на 220В; - Инструкция; - Коробка. | Характеристики: - Диапазон измеряемой мощности: 0,1-20 Вт - Максимальная потребляемая мощность: 20 Вт - Измерение мощности от 0 до 10 Вт можно производить не более 60 секунд - Измерение мощности от 10 до 20 Вт можно производить не более 30 секунд - Измерение мощности более 20 Вт можно производить не более 5 секунд Функции: - Нажмите кнопку – включение измерителя мощности - Нажмите кнопку – режим позволяет считать частоту рации - Нажмите кнопку - режим позволяет узнать мощность рации - Нажмите кнопку - режим позволяет узнать уровень сигнала - Нажмите кнопку - покажет уровень заряда батареи измерителя. Режим считывания частоты: - Подключите рацию к прибору с помощью переходника. - Прикрутите антенну (входит в комплект) к прибору. - Включите рацию и нажмите кнопку PTT. Прибор покажет, на какой частоте передает рация. Можно измерять частоты от 20 MHz до 999.999 MHz. Режим измерения мощности рации. - Подключите рацию к прибору с помощью переходника. - Включите рацию и нажмите кнопку PTT. Прибор покажет мощность рации. |
| --- | --- |
| Режим отображения уровня сигнала рации. - Подключите рацию к прибору с помощью переходника. - Включите рацию и нажмите кнопку PTT. Прибор покажет уровень сигнала. Режим отображения уровня заряда батареи. В режиме уровня заряда аккумулятора – прибор покажет свой заряд батареи. | Измеритель мощности. Максимальная мощность; 20W. Встроенная нагрузка; 50Ω 20W. Радиочастотная мощность; 100-525 МГц. Входное сопротивление; 50Ω. Измерение мощности; 0,0-21W. Считыватель частоты. Диапазон частот; 20,000 МГц ~ 999,99 МГц. Антенна; SMA-male. Отображение частот; 20,000-999,99 МГц. Технические характеристики. Рабочая температура; -20 ℃ ~ + 60 ℃. Аккумулятор; Аккумулятор: Li-ion 3,7 В, 500 mAh. Размер с разъемами; 25*25*115 мм. Входное напряжение; 5 В (micro usb). Вес; 98 грамм. |