| Руководство пользователя Эхо-репитер Surecom SR-112 Комплектация: - Эхо-репитер SR-112 - Блок питания - Кабель USB - Кабель для подключения к рации – 60 см. - Инструкция на русском языке | Сброс на заводские настройки В течение двух секунд удерживайте кнопку включения - пока не загорятся три светодиода. Настройка автоматической отправки сообщений 1.Включите репитер. 2.Индикатор состояния репитора будет мигать красным цветом. 3.Нажмите и удерживайте кнопку PTT на любой радиостанции с функцией DTMF. Нажмите ##61 +; 1 Повторять сообщения каждые 15 минут. 2 Повторять сообщения каждые 30 минут. 3 Повторять сообщения каждые 45 минут. 4 Повторять сообщения каждые 60 минут. |
| --- | --- |
| Подключение радиостанции *Кабель для подключения к рации должен быть плотно подключен в разъем репитера. | Нажмите ##61 + 0 отключить повтор сообщения. Автоматическая оправка сообщения. Нажмите ##62 чтобы проверить последнюю настройку. *Индикатор будет мигать синим цветом каждые 10 секунд. Если вы нажмете ##611 , это повторит ваше сообщение дважды в течение 20 секунд. Если вы нажмете ##612 , это повторит ваше сообщение дважды в течение 40 секунд. Если вы нажмете ##613 , это повторит ваше сообщение дважды в течение 60 секунд. Если вы нажмете ##614 , это повторит ваше сообщение дважды в течение 80 секунд. Настройка репитора Нажмите кнопку PTT, чтобы записать сообщение. Запись 1 сообщения: нажмете ##81 *Максимальная длина сообщения 60 секунд Сохранить 1 сообщения: нажмете ##82. Нажмите кнопку PTT, чтобы записать сообщение. Запись 2 сообщения: нажмете ##83 *Максимальная длина сообщения 60 секунд Сохранить 2 сообщения: нажмете ##84. Нажмите кнопку PTT, чтобы записать сообщение. Запись 2 сообщения: нажмете ##85 *Максимальная длина сообщения 30 секунд Сохранить 2 сообщения: нажмете ##86. Режим работы. - Кнопка On / Off Эта кнопка используется для включения или выключения репитора. - Кнопка включения Индикатор питания мигает красным цветом в режиме ожидания. Светодиоды уровня заряда аккумулятора мигают в течение 1 секунды. - Кнопка выключения Нажмите и удерживайте кнопку, пока не погаснут три красных светодиода. - Разъем «To Radio» Этот разъем используется для подключения радиостанции. - Разъем «DC IN 5-24V» Разъем служит для подключения внешнего источника питания для заряда аккумулятора. - Спящий режим - Включите радиостанцию. - Нажмите и удерживайте кнопку PTT на любой радиостанции с функцией DTMF. - Нажмите ##2 + 8888 – репитор перейдет в спящий режим. - Рабочий режим - Включите радиостанцию. - Нажмите и удерживайте кнопку PTT на любой радиостанции с функцией DTMF. - Нажмите ##1 + 8888 – репитор перейдет в рабочий режим. |
| Установка нового пароля. - Включите радиостанцию. - Включите питание репитора. Индикатор состояния репитора начнет мигать красным цветом. - Нажмите и удерживайте кнопку PTT с функцией DTMF. Для изменения пароля необходимо выполнить два шага. Шаг 1 (пример) ##3 + 8888 (заводской пароль) + 1234 (новый пароль). Шаг 2 (пример) ##4 + 1234 (новый пароль) Характеристики: Аккумулятор; Встроенный аккумулятор 3,7В 800мАч Li-ion (14500). Зарядное устройство и внешний источник питания; DC +5В – 24В. Защита удаленного управления через DTMF; Пароль из 4 цифр. Время работы в режиме ожидания; 180 часов. Индикаторы; Световой индикатор статуса. Габариты; 110х80х25 мм. Вес; 110 г. | Функция дистанционного управления DTMF. Код режима; Подменю. ##0; Проверка DTMF, отображение сигнала DTMF. ##1 + 8888; Включение функции записи. ##2 + 8888; Выключение функции записи. ##3 + 8888+ 1234; Изменить пароль (Шаг 1). ##4 + 1234; Изменить пароль (Шаг 2). ##51 + n; Время задержки после отпускания кнопки PTT, n=1-9 (единица измерения 0.1 секунды). ##52 + n; Время задержки после воспроизведения, n=1-9 (единица измерения 0.1 секунды). ##53 + n; Уровень записи , n=1-9, значение по умолчанию = 5. ##54 + n; Уровень воспроизведения , n=1-9, значение по умолчанию = 5. ##59 + n; n=1 для включения Roger, n=0 для отключения Roger. ##61 + n; n=0 отключить повтор сообщения, n=1 повторять сообщение один раз каждые 15 сек. и т.д.. ##71; Воспроизвести последнее сообщение. ##81; Записать сообщение 1. Максимальное время записи = 60 секунд. ##82; Воспроизвести сообщение 1. ##83; Записать сообщение 2. Максимальное время записи = 60 секунд. ##84; Воспроизвести сообщение 2. ##85; Записать сообщение 3. Максимальное время записи = 30 секунд. ##86; Воспроизвести сообщение 3. |