Измеритель мощности и КСВ SW-33

Предназначен для тестирования антенн портативных радиостанций.
Измерение выходной ВЧ-мощности радиостанции.
Простое измерение мощности и КСВ.

Характеристики:

- Максимальная мощность: 0,1–100 Вт.

- КСВ: 1.00–19.9.

- Диапазон частот: 125–525 МГц.

- Точность: среднее значение ±5 %.

- Питание: 5 В (micro USB).

- Li-ion аккумулятор: 3,7 В 550 мА·ч.

- Входное/выходное сопротивление: 50 Ом.

- Размеры без разъёмов: 25 × 25 × 70 мм.

- Интерфейс (вход/выход): SMA Female.

- Вес: 71г.

ПРИМЕЧАНИЕ: не предназначен для цифровых радиостанций DMR.

Комплектация:

- Измеритель мощности и КСВ

- Нагрузочный эквивалент

- USB-кабель для зарядки

- USB-блок питания 100/220 В

- Инструкция на русском языке

Особенности:

- Прямое цифровое отображение КСВ и прямой мощности без необходимости калибровки.

- Максимальный измеряемый диапазон мощности — до 100 Вт.

- Проверка КСВ антенны и ВЧ-мощности радиостанции занимает около 3 секунд.

- Простая установка на портативную радиостанцию.

Функции и управление:

Режим включения / КСВ: нажмите красную кнопку и удерживайте 3 секунды.
(начальный режим — «SWR»)

Режим измерения мощности: коротко нажмите красную кнопку для перехода в режим «Power Meter»

Выключение питания: нажмите красную кнопку и удерживайте.

Как измерить выходную ВЧ-мощность передатчика:

- Нажмите красную кнопку — прибор включится в режиме «SWR». Затем сразу нажмите красную кнопку ещё раз для перехода в режим «Power Meter».

- Подключите разъём «TX» к ВЧ-выходу радиостанции.

- Подключите разъём «ANT / 50 Ом Load» к нагрузочному эквиваленту (Dummy Load).

ВНИМАНИЕ: используйте только подходящий нагрузочный эквивалент. Высокая выходная мощность может повредить нагрузку.

- Измерение мощности (ватты) проводится на частотах: VHF 145,000 МГц / UHF 430,000 МГц.

Как измерить КСВ антенны:

- Нажмите красную кнопку для включения прибора — активируется режим «SWR». Показания отобразятся на дисплее.

- Подключите разъём «TX» к выходу радиостанции.

- Подключите разъём «ANT / 50 Ом Load» к антенне.

Интерпретация результатов измерения:

- Показания от 1.00 до 1.50 — антенна хорошо согласована с данной частотой.

- Показания от 1.50 до 9.00 — антенна плохо согласована с данной частотой.

- Показания от 10.0 до 19.99 — антенна очень плохо согласована с данной частотой.

Как использовать измеритель для измерения мощности передачи портативной радиостанции

- Выберите режим «Power» (измерение мощности).

- Убедитесь, что на измерителе подключён правильный нагрузочный эквивалент

- Нажмите и удерживайте кнопку PTT на портативной радиостанции.

Как использовать измеритель для измерения КСВ антенны

- Выберите режим «SWR» (измерение КСВ).

- Установите антенну вертикально, убедитесь, что поблизости нет препятствий.

- Прикоснитесь рукой к металлическому корпусу измерителя КСВ.

ВНИМАНИЕ:

- Измерение мощности (ватт) проводится на частотах: VHF 145,000 МГц / UHF 430,000 МГц.

- Нельзя длительное время подключать прибор к нагрузочному эквиваленту (Dummy Load) при подаче мощности — это приведёт к нагреву и повреждению нагрузки.

- Нельзя долго подключать прибор к антенне — это может вызвать нагрев и повредить портативную радиостанцию.

- Выключайте прибор, когда он не используется, чтобы избежать повреждения аккумулятора.

- Используйте правильный нагрузочный эквивалент; высокая выходная мощность может повредить нагрузку.

- Не предназначен для цифровых радиостанций DMR.

- Подключение антенны для измерения мощности может быть неточным.

- Для тестирования мощности используйте нагрузку, способную выдержать мощность радиостанции.